
附件1
	SC


中华人民共和国水产行业标准
SC/T XXXXX—XXXX
  

海洋渔业船员培训平台技术条件
Technological specification for marine fishery crew training platform
     
 FORMDROPDOWN 

 
 FORMDROPDOWN 

XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
中华人民共和国农业农村部  发布


目次

1 范围
1
2 规范性引用文件
1
3 术语和定义
1
4 平台分级
2
4.1 实体培训平台分级标准
2
4.2 动态评估
2
5 基本条件
2
5.1 实体培训平台
2
5.2 线上理论培训平台
3
6 场地与设施设备
3
6.1 教学场地
3
6.2 实操教学设施设备
4
6.3 线上理论培训功能设置
8
6.4 用户权限
8
7 人员要求
9
7.1 管理人员
9
7.2 教学人员
9
8 培训质量要求
11
8.1 培训过程与质量控制
11
错误！未定义书签。参考文献





前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部渔业渔政管理局提出。

本文件由全国渔船标准化技术委员会（SAC/TC157）归口。

本文件起草单位：农业农村部渔政保障中心、中国水产科学研究院南海水产研究所、智汇海渔业科技（福建）有限公司、滨州职业学院、广东海洋大学、大连海洋大学。

本文件主要起草人：郭云峰、黄健、丁振超、吉明明、黄应邦、李丹、马胜伟、施宏斌、陆宝成、薛鹏、董海会。
海洋渔业船员培训平台技术条件
范围

本文件规定了海洋渔业船员培训平台的分级设置条件、建设要求和培训管理要求。
本文件适用于实体及线上形式的海洋渔业船员平台的构建、培训质量管理要求。
规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 37324-2019 职业技能培训 实操教学设施设备通用要求
GB/T26997 非正规教育与培训的学习服务术语

GB/T29358 非正规教育与培训的学习服务质量要求——职业培训

GB/T35273 信息安全技术个人信息安全规范

GB/T22081 信息技术 安全技术 信息安全管理实用规则

GB/T22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求
术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

海洋渔业船员培训平台  marine fishery crew training platform 

为海洋渔业船员提供适任培训、基本安全培训和其他培训业务服务的实体或网络平台。

线上理论培训 Online theoretical learning

利用现代信息技术，借助互联网开展海洋渔业船员理论教学的培训方式。

实操教学设施设备 practical teaching facilities and equipment

直接用于进行实践操作、技能练习和实验验证的各类设备和工具。

[来源：GB/T 37324-2019]

管理人员 academic administrators

在培训平台中，负责学员管理、教学秩序维护、适任证书培训管理和基本安全培训协调等相关工作的从业人员。

教学人员 facilitator 

直接承担适任证书培训、基本安全培训及其他培训教学任务，指导学员学习的工作人员。

航海类专业 maritime related majors

‌‌主要包括航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程和船舶通信四个专业。

水产类专业 aquaculture related majors

海洋渔业科学与技术、水产养殖学、渔业资源与环境等和海洋渔业生产、资源管理及相关技术研发有关的专业领域。

平台分级
实体培训平台分级标准

海洋渔业船员培训平台分为一级、二级和三级，按对应等级开展培训项目。
一级培训平台可从事以下远洋与海洋渔业船员培训项目：
 驾驶人员培训：一级船长、二级船长、三级船长、一级船副、二级船副、助理船副；

 轮机人员培训：一级轮机长、二级轮机长、三级轮机长、一级管轮、二级管轮、助理管轮；

c） 普通船员基本安全培训；

d） 机驾长培训；

e） 电机员培训；

f） 无线电操作员培训；

g） 其他培训：远洋渔业船舶驾驶人员和轮机人员的专项业务培训。

二级培训平台可从事以下海洋渔业船员培训项目：

驾驶人员培训：二级船长、三级船长、二级船副、助理船副；

轮机人员培训：二级轮机长、三级轮机长、二级管轮、助理管轮；

普通船员基本安全培训；

机驾长培训。

三级培训平台可从事以下海洋渔业船员培训项目：

普通船员基本安全培训；

机驾长培训。
动态评估
海洋渔业船员培训平台分级实行动态评估，评估周期为3年。

基本条件
实体培训平台
具有独立法人资格
有符合本标准要求的船员培训的场地、设施和设备
有符合本标准要求的与船员培训相适应的教学人员
制定火灾、踩踏、海上应急等类别专项应急预案或现场处置方案

有健全的船员培训管理制度，见表1。

表1　船员培训管理制度表
	序号
	管理制度名称
	内容要求

	1
	教学管理制度
	1.按照经批准的培训项目、培训类别和范围，依据相应的教学大纲、教学计划组织开展教学活动；2.制定的教材、教学大纲、教学计划应符合《渔业船员考试大纲》的要求；3.为学员提供有针对性的教材、讲义和相关资料，严格按大纲要求的时间和内容实施培训；4.每期培训班应配备专职管理人员担任班主任，严格学员考勤；5.通过调查问卷等方式，掌握对教师、课程设置、教材及后勤服务意见和建议；6.每年应组织一次管理评审，总结经验，查找问题，提出改进措施并认真整改。

	2
	教学人员管理制度
	包括教学人员隶属单位、资历学历、聘用协议、考核记录（每期）、离职离岗等。

	3
	学员管理制度
	包括告知培训内容、教学计划、学时要求、教学日志（含学时确认单）、考勤管理、培训纪律、学员请假管理等制度。

	4
	安全管理制度
	包括安全告知、安全教育、教学现场安全检查与隐患排除、重大事故报告、突发事件应急预案等。

	5
	档案管理制度
	档案实行电子化管理，进行分类编号，建立档案总目录。包括档案分类、归档、保存、使用等要求，内容包括但不限于：学员档案、教学人员档案、“一期一档”培训档案（含每期培训计划、学员考勤记录、培训现场影像资料、教学日志与培训记录、培训证明发放登记表等）、安全检查及隐患排除登记表等内容。培训平台应建立档案室，设立档案管理员，3年以上纸质档案可转为电子方式保存，保存期限不少于10年。

	6
	收费标准公示制度
	应包括培训收费标准、收费方式及退费规则与办理流程，并予以公示。

	7
	设施设备管理制度
	应包括教学设施设备的操作规则上墙、使用、检查、维护等制度。


线上理论培训平台

平台运营主体为在中国境内依法注册或登记的企事业单位、社会团体组织。
平台具备相应营业执照。
线上理论培训平台需经省级或以上渔业主管部门备案。主办单位、实际运营单位与备案单位一致。

线上理论培训软件需取得工业和信息化部 ICP 备案，主办单位、实际运营单位与ICP备案单位一致。

平台开发课程符合《渔业船员考试大纲》要求，持有线上课程知识产权证书或版权无争议证明。
平台运营单位应基于网络数据及信息安全，达到二级等保要求。
场地与设施设备

教学场地

场地产权

自有或租用与培训项目相适应的培训场地、实操场地，设施和设备。租用场地的，需提供出租方确保至少3年内承租方可持续开展培训的证明材料，且租用期间无其他机构同时占用，同时提供场地适合培训的情况说明。
场地面积

理论教室，单间使用面积不小于48平方米，人均使用面积不小于1.2平方米。

实操教室的面积应满足不同科目的操作要求，设置警示标志和设备操作规程，满足消防、安全、卫生的要求。

其他要求

培训场所建筑防火和消防设施符合国家相关标准，疏散通道、安全出口畅通，不被占用、堵塞、锁闭。
实操教学设施设备

教学设施、设备及器材配备应满足授课和训练要求，并有充足的操作和训练工位。具备保障各类培训正常进行所需的备用品、工具和易耗品。不同专业岗位渔业船员培训场地、设施和设备配备要求详见表2～表6。
驾驶人员培训设施设备分类要求
见表2。

表2　驾驶人员培训设施设备分类要求
	序号
	设施、设备
	要求
	一级平台
	二级平台
	三级平台

	1
	多媒体教室
	1间，能容纳40人
	√
	√
	√

	2
	教学用海图
	20套，每套包括航线设计用图和航用海图各1张
	√
	√
	√

	3
	教学用中文版航海图书资料
	20套
	√
	√
	√

	4
	教学用《航海日志》
	5套
	√
	√
	√

	5
	海图桌
	20张
	√
	√
	√

	6
	海图作业工具
	20套
	√
	√
	√

	7
	全球定位系统接收机（GPS）
	2台
	√
	√
	√

	8
	船用雷达
	1台
	√
	√
	√

	9
	船用雷达
	1台，须具备ARPA功能
	√
	√
	

	10
	船舶自动识别系统接收机（AIS）
	2台
	√
	√
	√

	11
	北斗导航系统
	2台
	√
	√
	√

	12
	锚设备实物或模型、挂图
	1套
	√
	√
	√

	13
	操舵设备
	1套，可用模拟器代替
	
	√
	√

	14
	信号旗
	1套
	√
	√
	√

	15
	号灯号型实物或挂图
	1套
	√
	√
	√

	16
	甚高频无线电话
	2台
	√
	√
	√

	17
	锚设备实物或模型、挂图
	1套
	√
	√
	

	18
	系泊设备实物或模型、挂图
	1套
	√
	√
	

	19
	船舶操纵模拟器
	1台或可供教学实操用的船舶1艘
	√
	√
	

	20
	磁罗经及其配件
	1台，至少配备1台方位仪
	√
	√
	

	21
	电罗经
	1台
	√
	√
	

	22
	紧急无线电示位标（EPIRB）
	1台
	√
	√
	

	23
	救生艇双向甚高频无线电话
	2台
	√
	√
	

	24
	搜救雷达应答器
	1台
	√
	√
	

	25
	气象传真接收机
	1台
	√
	√
	

	26
	主要作业方式船舶模型或挂图
	各1套
	√
	√
	

	27
	主要航海国家国旗或挂图
	1套
	√
	√
	

	28
	电子海图
	2台
	√
	√
	

	29
	船舶自动识别系统接收机（AIS）
	2台
	√
	√
	

	30
	基础培训资料
	1套，包括国际国内有关法律法规、专业培训教材、培训影像资料
	√
	√
	√


轮机人员培训设施设备分类要求
见表3。

表3　轮机人员培训设施设备分类要求
	序号
	设施、设备
	要求
	一级平台
	二级平台
	三级平台

	1
	多媒体教室
	1间，能容纳40人
	√
	√
	√

	2
	柴油机（拆装机）（整体结构完整，缸径不小于135毫米和缸径不小于200毫米的机型各1种）
	各1套（其中1套可运行）
	
	
	√

	3
	柴油机（拆装机）（整体结构完整，缸径不小于135毫米和缸径不小于250毫米的机型各1种）
	各1套（其中1套可运行）
	√
	√
	

	4
	喷油器
	5只
	√
	√
	√

	5
	液压变量泵
	2台
	√
	√
	√

	6
	液压控制阀
	方向、压力、流量、控制阀各1只
	√
	√
	√

	7
	电动往复泵、胶木胀圈
	1套
	√
	√
	√

	8
	齿轮泵
	1套
	√
	√
	√

	9
	船用离心泵
	1套
	√
	√
	√

	10
	压力表、温度表（燃气、液压、温度）
	各2只
	√
	√
	√

	11
	主配电屏
	1台，可用模拟器代替
	
	√
	√

	12
	主配电屏
	1台
	√
	
	

	13
	蓄电池及充电系统
	1套
	√
	√
	√

	14
	各类常用仪表
	若干
	√
	√
	√

	15
	电压电流互感器
	5套
	√
	√
	√

	16
	爆压表、热电偶
	各2只
	√
	√
	√

	17
	交流三相异步电动机
	2台
	√
	√
	√

	18
	各类继电器
	继电器、电力继电器、温度继电器各1套
	√
	√
	√

	19
	常用电工工具
	5套
	√
	√
	√

	20
	柴油机气缸盖（气阀式）（缸径200毫米以上，含液压拉伸器）
	1套
	√
	√
	

	21
	单体式喷油泵
	5台
	√
	√
	

	22
	喷油器试验台
	1台，可用模拟器代替
	
	√
	

	23
	喷油器试验台
	1套
	√
	
	

	24
	涡轮增压器
	2台
	√
	√
	

	25
	油马达
	连杆式、曲线式和叶式各1台
	√
	√
	

	26
	活塞式空气压缩机
	1套
	√
	√
	

	27
	船舶柴油主机及监测报警系统
	1套，可用模拟器代替
	
	√
	

	28
	船舶柴油主机及监测报警系统
	1套
	√
	
	

	29
	交流发电机组（配电站，可运行）
	1套，可用模拟器代替
	
	√
	

	30
	交流发电机组（配电站，可运行）
	1套
	√
	
	

	31
	电工实验台
	1台
	√
	√
	

	32
	钳形电流表
	5套
	√
	√
	

	33
	便携式兆欧表
	5套
	√
	√
	

	34
	双气路气缸启动阀
	2台
	√
	
	

	35
	制冷压缩机
	1台
	√
	
	

	36
	轮机模拟器
	1套
	√
	
	

	37
	基础培训资料
	1套（包括国际国内有关法律法规、专业培训教材、培训影像资料。）
	√
	√
	√


普通船员基本安全培训设施设备分类要求
见表4。

表4　普通船员基本安全培训设施设备分类要求
	序号
	设施、设备
	要求
	培训平台

	
	
	
	一级
	二级
	三级

	1
	理论教室
	1间，配备视听辅助教学器材，包括供教学用的投影仪、电脑等设备
	√
	√
	√

	2
	实操教室
	1间，能放置消防、救生、急救等有关属具和物品，并有供学员观摩或实操所需的空间
	√
	√
	√

	3
	游泳训练场地
	可进行游泳和跳水训练，可外租
	√
	√
	√

	4
	主要作业方式的网具模型
	各1套，可用挂图代替
	√
	√
	√

	
	
	
	
	
	

	5
	绳索插接和接结工具
	2套
	√
	√
	√

	6
	救生衣
	20件
	√
	√
	√

	7
	救生圈
	5个
	√
	√
	√

	8
	各类遇险烟火信号
	各5个
	√
	√
	√

	9
	救生筏
	2套，配备相应属具及静水力释放器
	√
	√
	√

	10
	个人求生技能相关知识挂图
	1套
	√
	√
	√

	11
	各类手提式灭火器
	CO2、泡沫、干粉等至少各5个
	√
	√
	√

	12
	水龙带
	4条
	√
	√
	√

	13
	消防栓
	2个
	√
	√
	√

	14
	水枪
	2个（水柱/水雾两用）
	√
	√
	√

	15
	防火与灭火相关知识挂图
	1套
	√
	√
	√

	16
	人体解剖挂图
	1套
	√
	√
	√

	17
	人体骨骼模型
	1具
	√
	√
	√

	18
	人体模型
	2具，供操作演练用
	√
	√
	√

	19
	急救箱
	1个，配备常用应急器材和药品
	√
	√
	√

	20
	止血带、三角巾
	若干
	√
	√
	√

	21
	听诊器、血压计、体温计、注射器
	各5个
	√
	√
	√

	22
	卫生知识挂图
	1套
	√
	√
	√

	23
	基础培训资料
	1套，包括国际国内有关法律法规、专业培训教材、培训影像资料。
	√
	√
	√

	24
	紧急逃生呼吸装置
	4套
	√
	√
	√


电机员培训设施设备分类要求
见表5。

表5  电机员培训设施设备分类要求

	序号
	设施、设备
	要求
	一级平台
	二级平台
	三级平台

	1
	多媒体教室
	1间，能容纳40人
	√
	
	

	2
	柴油机（拆装机）（整体结构完整，缸径不小于135毫米和缸径不小于200毫米的机型各1种）
	各1套（其中1套可运行）
	
	
	

	3
	柴油机（拆装机）（整体结构完整，缸径不小于135毫米和缸径不小于250毫米的机型各1种）
	各1套（其中1套可运行）
	√
	
	

	4
	喷油器
	5只
	√
	
	

	5
	液压变量泵
	2台
	√
	
	

	6
	液压控制阀
	方向、压力、流量、控制阀各1只
	√
	
	

	7
	电动往复泵、胶木胀圈
	1套
	√
	
	

	8
	齿轮泵
	1套
	√
	
	

	9
	船用离心泵
	1套
	√
	
	

	10
	压力表、温度表（燃气、液压、温度）
	各2只
	√
	
	

	11
	主配电屏
	1台，可用模拟器代替
	
	
	

	12
	主配电屏
	1台
	√
	
	

	13
	蓄电池及充电系统
	1套
	√
	
	

	14
	各类常用仪表
	若干
	√
	
	

	15
	电压电流互感器
	5套
	√
	
	

	16
	爆压表、热电偶
	各2只
	√
	
	

	17
	交流三相异步电动机
	2台
	√
	
	

	18
	各类继电器
	继电器、电力继电器、温度继电器各1套
	√
	
	

	19
	常用电工工具
	5套
	√
	
	

	20
	柴油机气缸盖（气阀式）（缸径200毫米以上，含液压拉伸器）
	1套
	√
	
	

	21
	单体式喷油泵
	5台
	√
	
	

	22
	喷油器试验台
	1台，可用模拟器代替
	
	
	

	23
	喷油器试验台
	1套
	√
	
	

	24
	涡轮增压器
	2台
	√
	
	

	25
	油马达
	连杆式、曲线式和叶式各1台
	√
	
	

	26
	活塞式空气压缩机
	1套
	√
	
	

	27
	船舶柴油主机及监测报警系统
	1套，可用模拟器代替
	
	
	

	28
	船舶柴油主机及监测报警系统
	1套
	√
	
	

	29
	交流发电机组（配电站，可运行）
	1套，可用模拟器代替
	
	
	

	30
	交流发电机组（配电站，可运行）
	1套
	√
	
	

	31
	电工实验台
	1台
	√
	
	

	32
	钳形电流表
	5套
	√
	
	

	33
	便携式兆欧表
	5套
	√
	
	

	34
	双气路气缸启动阀
	2台
	√
	
	

	35
	制冷压缩机
	1台
	√
	
	

	36
	轮机模拟器
	1套
	√
	
	

	37
	基础培训资料
	1套（包括国际国内有关法律法规、专业培训教材、培训影像资料。）
	√
	
	


无线电操作员培训设施设备分类要求
见表6。

表6　无线电操作员培训设施设备分类要求
	序号
	设施、设备
	要求
	培训平台

	
	
	
	一级
	二级
	三级

	1
	多媒体教室
	1间，能容纳20人
	√
	
	

	2
	双向甚高频无线电话
	3台
	√
	
	

	3
	甚高频无线电话（VHF）
	2套（带数字选择性呼叫功能）
	√
	
	

	4
	航行警告接收机
	1台
	√
	
	

	5
	紧急无线电示位标（EPIRB）
	1台
	√
	
	

	6
	中/高频无线电设备（MF/HF）
	1套，带中高频数字选择性呼叫遇险安全频率接收机和窄带直接印字电报设备
	√
	
	

	7
	雷达搜救应答器（RADAR-SART）
	1台
	√
	
	

	8
	AIS搜救应答器（AIS-SART）
	1台
	√
	
	

	9
	国际海事卫星终端C站
	1台
	√
	
	

	10
	气象传真接收机
	1台
	√
	
	

	11
	备用电源
	1套
	√
	
	

	12
	国际海事组织《1974年国际海上人命安全公约》
	1套
	√
	
	

	13
	国际电信联盟《无线电规则》或《海上移动业务实用手册》
	1套
	√
	
	

	14
	海岸电台表
	1套
	√
	
	

	15
	《海上无线电信号表》第1、3、5卷
	各5套（近五年均可）
	√
	
	

	16
	基础培训资料
	1套（包括国际国内有关法律法规、专业培训教材、培训影像资料。）
	√
	
	


远洋专项培训设施设备分类要求
见表7。

表7　远洋专项培训设施设备分类要求
	序号
	设施、设备
	要求
	培训平台

	
	
	
	一级
	二级
	三级

	1
	多媒体教室 
	1间 
	√
	
	

	远洋渔业专项（驾驶人员）培训设施设备

	2
	教学用英文版海图 
	5 套（每套包括航线设计用图和航用海图） 
	√
	
	

	3
	教学用英文版航海图书资料 
	5套 
	√
	
	

	4
	英语培训资料 
	1套 
	√
	
	

	5
	电子海图
	1套
	√
	
	

	远洋渔业专项（轮机人员）培训设施设备

	2
	船舶舵机装置
	1套 
	√
	
	

	3
	海水淡化装置 
	1套 
	√
	
	

	4
	分油机 
	1套 
	√
	
	

	5
	油水分离器 
	1套 
	√
	
	

	6
	制冷装置 
	1套 
	√
	
	

	7
	两级压缩机制冷装置
	1套 
	√
	
	

	8
	基础培训资料 
	1 套（包括国际国内有关 法律法规、专业培训教材、培训影像资料。） 
	√
	
	


线上理论培训功能设置
前端功能

支持人脸识别、声纹识别、虹膜识别等至少一种身份验证方式，并与公安部人脸识别系统对接验证，以有效防范作弊行为。

支持学员按课程类别分别统计当前已报名课程数量、课程完成数量、课程未完成数量，支持统计累计学习时长、日学习时长、平均学习时长及学习时长变化等全过程学习记录。
每课时抓拍不少于 1 次，抓拍识别不成功或非本人的，本次学习时段培训学时自动清零。
禁止学员首次学习新科目使用快进功能，防止挂课现象。
支持生成符合监管要求的电子学习档案。
后台功能
支持培训管理人员查看学员学习进度，课程课时的完整信息。
支持上传学员培训信息、考勤记录明细至渔业船员管理系统的数据接口要求。
具备统计查询、学员数据导入、导出等功能。
用户权限

登录端口按使用对象分类，包括培训机构、培训对象、监管发证机关等角色权限。
培训机构登录端：用于培训人员对学习过程管理以及教务管理。
培训对象登录端：用于学员学习使用，以及查看个人学习记录。
监管发证机关登录端：用于实时查看与审核管辖区域内学员取得线上理论培训证明的真实数据。
人员要求
管理人员

应熟悉渔业船员培训方针政策和法律法规，年龄一般不超过65岁。

应配备2名以上熟悉渔业船员培训业务的专（兼）职管理人员。

教学人员
基本要求：具有航海类或水产类专业技术职称，通过主管部门教学能力评估，培训平台对其培训质量等进行考核并记入档案。
实训项目教学人员可外聘，外聘比例不超过 50%。
每期培训班应配备专职管理人员担任班主任，负责学员考勤。
各等级培训平台教学人员配备要求见表7～表9
一级培训平台教学人员分类要求
见表7。

表7　一级培训平台教学人员分类与配备要求
	培训项目
	基本要求
	其他要求

	驾驶人员
	须满足下列条件之一：

1.实际担任渔业船员一级船长1年以上，且具有2年及以上船员培训教学经验；

2.大学专科及以上学历，具有相关专业中级及以上职称；

3.水产或航海类院校相关专业教师；
	1.理论教学各专业课程至少有1名专（兼）职教员，其中捕捞基础课程应有海洋渔业专业背景的教员担任。理论培训师生比1:40配备。
2.实操教学各科目按照师生比 1:20 配备。


	
	教学人员应具有1年以上相关实际工作经历，年龄不超过65岁。
	

	轮机人员
	须满足下列条件之一：
1.实际担任渔业船员一级轮机长1年以上，且具有2年及以上船员培训教学经验；

2.大学专科及以上学历，具有相关专业中级及以上职称；
3.水产或航海类院校相关专业教师；
	1.理论教学各专业课程至少有1名专（兼）职教员。理论培训师生比1:40配备。
2.实操教学各科目按照师生比 1:20 配备。


	
	教学人员应具有1年以上相关实际工作经历，年龄不超过65岁。
	

	电机员
	须满足下列条件之一：
1.实际担任渔业船员电机员1年以上，且具有2年及以上船员培训教学经验；

2.持有海船船员电子电气员证书；
3.大学专科及以上学历，具有相关专业中级及以上职称；
4.水产或航海类院校相关专业教师；
	1.理论教学各专业课程至少有1名专（兼）职教员。理论培训师生比1:40配备。
2.实操教学各科目按照师生比 1:20 配备。


	
	教学人员应具有1年以上相关实际工作经历，年龄不超过65岁。
	

	无线电操作员
	须满足下列条件之一：
1.实际担任渔业船员无线电操作员1年以上，或持有无线电操作员证书的驾驶人员1 年以上；

2.持有海船船员GMDSS通用操作员证书；
3.大学专科及以上学历，具有相关专业中级及以上职称；
4.水产或航海类院校相关专业教师；
	1.理论教学各专业课程至少有1名专（兼）职教员。理论培训师生比1:40配备。
2.实操教学各科目按照师生比 1:20 配备。


	
	教学人员应具有1年以上相关实际工作经历，年龄不超过65岁。
	

	远洋渔业专项

驾驶人员
	须满足下列条件之一：
1.实际担任渔业船员远洋一级船长1年以上，且具有2年及以上船员培训教学经验；

2.大学专科及以上学历，具有相关专业中级及以上职称；
3.水产或航海类院校相关专业教师；
	1.理论教学各专业课程至少有1名专（兼）职教员。理论培训师生比1:40配备。
2.实操教学各科目按照师生比 1:20 配备。


	
	教学人员应具有1年以上相关实际工作经历，年龄不超过65岁。
	

	远洋渔业专项

轮机人员
	须满足下列条件之一：
1.实际担任渔业船员远洋一级轮机长1年以上，且具有2年及以上船员培训教学经验；

2.大学专科及以上学历，具有相关专业中级及以上职称；
3.水产或航海类院校相关专业教师；
	1.理论教学各专业课程至少有1名专（兼）职教员。理论培训师生比1:40配备。
2.实操教学各科目按照师生比 1:20 配备。


	
	教学人员应具有1年以上相关实际工作经历，年龄不超过65岁。
	

	基本安全
	须满足下列条件之一：
1.实际担任海洋渔业普通船员1年以上，或持有海船船员基本安全培训合格证书；
2.中专及以上学历，具有相关专业初级及以上职称；
3.水产或航海类院校相关专业教师；
	1.理论教学各专业课程至少有1名专（兼）职教员，其中急救课程应有医学专业背景的教员担任。理论培训师生比1:40配备。
2.实操教学各科目按照师生比 1:20 配备。


	
	教学人员应具有1年以上相关实际工作经历，年龄不超过65岁。
	


二级培训平台教学人员分类要求
见表8。
表8　
二级培训平台教学人员分类要求
	培训项目
	基本要求
	其他要求

	驾驶人员
	须满足下列条件之一：
1.实际担任渔业船员二级船长，且具有1年及以上船员培训教学经验；

2.大学专科及以上学历，具有相关专业中级及以上职称；
3.水产或航海类院校相关专业教师；
	1.理论教学各专业课程至少有1名专（兼）职教员，其中捕捞基础课程应有海洋渔业专业背景的教员担任。理论培训师生比1:40配备。
2.实操教学各科目按照师生比 1:20 配备。


	
	教学人员应具有1年以上相关实际工作经历，年龄不超过65岁。
	

	轮机人员
	须满足下列条件之一：
1.实际担任渔业船员二级轮机长，且具有1年及以上船员培训教学经验；

2.大学专科及以上学历，具有相关专业中级及以上职称；
3.水产或航海类院校相关专业教师；
	1.理论教学各专业课程至少有1名专（兼）职教员，其中急救课程应有医学专业背景的教员担任。理论培训师生比1:40配备。
2.实操教学各科目按照师生比 1:20 配备。


	
	教学人员应具有1年以上相关实际工作经历，年龄不超过65岁。
	

	基本安全
	须满足下列条件之一：
1.实际担任海洋渔业普通船员1年以上；

2.持有海船船员基本安全培训合格证书；
3.中专及以上学历，具有相关专业初级及以上职称；
4.水产或航海类院校相关专业教师；
	1.理论教学各专业课程至少有1名专（兼）职教员，其中急救课程应有医学专业背景的教员担任。理论培训师生比1:40配备。
2.实操教学各科目按照师生比 1:20 配备。


	
	教学人员应具有1年以上相关实际工作经历，年龄不超过65岁。
	


三级培训平台教学人员分类要求
见表9。
表9　三级培训平台教学人员分类要求
	培训项目
	基本要求
	其他要求

	基本安全
	须满足下列条件之一：
1.实际担任海洋渔业普通船员1年以上；

2.持有海船船员基本安全培训合格证书；
3.中专及以上学历，具有相关专业初级及以上职称；
4.水产或航海类院校相关专业教师；
	1.理论教学各专业课程至少有1名专（兼）职教员，其中急救课程应有医学专业背景的教员担任。理论培训师生比1:40配备。
2.实操教学各科目按照师生比 1:20 配备。


	
	教学人员应具有1年以上相关实际工作经历，年龄不超过65岁。
	


培训质量要求
培训过程与质量控制
建立并实施船员培训质量管理体系，明确各岗位职责，制定培训工作流程。
严格遵循《渔业船员考试大纲》所规定的课时建议和考核知识点，确保不低于现行大纲要求。培训过程中所有使用的素材均拥有独立的知识产权或已获得版权方的授权使用许可。教材中不得含有法律、行政法规或国家规定禁止的内容。
对教学场地、设施设备使用过程进行控制，确保保持可用状态，包括配置、维护保养、使用管理、消耗品补充、租用评估等。
对教学与管理人员的配备、培训和考核过程进行控制。

建立完善的教学评估考核机制，评估指标包括培训内容、培训方式、课件、培训效果等。

具备满足培训大纲要求的教材与课件，建立定期更新、审核机制。
培训方式：培训分为理论与实操两部分，理论部分可采用线上或者线下方式，实操部分只能通过线下方式进行。理论与实操每学时不少于45分钟。
身份核验：报名时应通过身份证、护照等有效证件对学员进行身份核验，在培训过程中应每日对学员进行身份核验，认证信息包括但不限于：姓名、公民身份证号码、手机号码、身份证照片及个人头像等；线上学员报名时在线进行实名认证来完成身份核验，学习过程中不定时进行人脸动态识别来核验身份，限制多端同时登录。
陪训考勤要求：培训期间，线下理论与线下实操时，每课时保存1分钟录像视频，视频包含当期全部参训人员，授课老师与学员每天应使用水印相机同框拍照留存，照片内体现拍摄时间、地点、经纬度等信息，到校签到考勤采用电子考勤智能设备。线上理论教学时，考勤数据包含学员个人信息、实名认证情况、报名职务、所属班级、所属学校、注册时间、学习过程登录信息、学习过程抓拍，学时证明应包含学习期间的人像抓拍记录、学习科目章节信息、学时时长、登陆IP信息，确保考勤可验证，学时可追溯。
培训证明：学员参训结束，实体平台出具纸质版培训证明，线上培训平台支持学员打印纸质版线上理论培训证明，培训证明包含姓名、身份证号、课程类型、应修学时、已修学时。
参考文献
[1]《中华人民共和国标准化法》（1988年中华人民共和国主席令第十一号）
[2]《中华人民共和国船员条例》（中华人民共和国国务院令第494号）
[3]《中华人民共和国船员教育和培训质量管理规则》（海船员〔2019〕310号）
[4]《中华人民共和国海事行政许可条件规定》（中华人民共和国交通运输部令2015年第7号）
[5]《〈中华人民共和国船员培训管理规则〉实施办法》（海船员〔2019〕340号）
[6]《中华人民共和国渔业船员管理办法》（2014年5月23日农业农村部令2014年第4号公布，2017年11月30日农业农村部令2017年第8号、2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订）
[7]《渔业船员考试大纲》（农办渔〔2014〕54号公布）
[8]GB/T22081-2024是《信息技术 安全技术 信息安全控制实践指南》的国家标准，等同于国际标准ISO/IEC 27002:2022，适用于指导组织采取有效措施保护其信息资产的安全。
[9]GB/T 26997 非正规教育与培训的学习服务 术语

[10]GB/T 29358 非正规教育与培训的学习服务质量要求 职业培训

2

